## Capítulo 92

## Identificação

- Número do capítulo: Capítulo 92

- Título completo: Navegação e Robótica

- Seção do Tratado: 8

- Autores: Helton L. A. Defino, Vinicius Marques Carneiro, Matheus Pippa Defino

## Contexto

A transição dos métodos baseados em referências anatômicas para a orientação por imagem na cirurgia da coluna vertebral iniciou-se na década de 1950 com o uso da fluoroscopia intraoperatória. Embora consagrada na identificação de níveis e na introdução de parafusos pediculares, a fluoroscopia convencional acarreta exposição cumulativa à radiação nociva para o paciente e a equipe médica, afetando estruturas como tireoide e cristalino, além de elevar o risco neoplásico. O avanço das técnicas minimamente invasivas e a busca por maior acurácia na colocação de implantes impulsionaram a adaptação de sistemas de navegação tridimensional na década de 1990 — oriundos da neurocirurgia intracraniana — e, posteriormente, a integração da robótica na década de 2010. Contudo, a adoção dessas tecnologias enfrenta desafios práticos, que incluem o elevado custo financeiro de aquisição, a curva de aprendizado, a necessidade de suporte técnico especializado e a ocorrência de erros operacionais específicos, como falhas de registro e desvios de perfuração.

## Objetivo do capítulo

Este capítulo visa fundamentar a evolução histórica e os conceitos científicos da navegação e dos sistemas robóticos aplicados à cirurgia da coluna vertebral. O leitor adquirirá competências para reconhecer as indicações clínicas dessas tecnologias, compreender o protocolo técnico de execução da robótica, bem como analisar criticamente as vantagens, o impacto na redução de complicações e as limitações operacionais dessas ferramentas na prática cirúrgica.

## Conteúdo principal

Evolução Histórica e Conceitos da Navegação A navegação cirúrgica é um sistema de orientação tridimensional (3D) que mapeia a anatomia do paciente em tempo real com base em tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). Introduzida na coluna nos anos 1990 para instrumentação pedicular torácica, evoluiu de registros baseados em pontos fiduciais ou de superfície para sistemas com integração de imagem intraoperatória e registro automático. O uso do braço em C isocêntrico (Iso-C) em 2002 e a posterior fusão de dados pré e intraoperatórios consolidaram a cirurgia guiada por imagem. A taxa de acurácia dos parafusos colocados por navegação atinge 95%, superando os 84% observados sem auxílio de imagem e reduzindo a taxa de falha de 22% associada ao uso exclusivo da fluoroscopia.

Categorias e Protocolos de Navegação Intraoperatória Os sistemas modernos dividem-se em três categorias: monitoramento óptico (com câmeras infravermelhas e marcadores nos instrumentos), monitoramento magnético e sistemas com imagem intraoperatória contínua por TC ou RM. O protocolo padrão inicia-se com a aquisição de imagem de alta resolução pré-operatória e o planejamento no programa navegador. No intraoperatório, fixam-se referências ósseas nos processos espinhosos ou na crista ilíaca posterossuperior, seguidas do registro dos instrumentos (sondas, curetas, espaçadores e parafusos) e da aquisição de imagens para atualização e confirmação final.

Sistemas Robóticos e Workflow Cirúrgico Na década de 2010, os robôs foram integrados à navegação. Definidos como dispositivos operados por sensores que posicionam instrumentos de forma precisa sob controle do cirurgião, são classificados em sistemas de controle compartilhado, supervisionados ou telecirúrgicos. O fluxo de trabalho robótico compreende duas etapas:

- Planejamento: transferência de dados de TC para definição de trajetória, angulação, dimensões do implante e pré-visualização da montagem final (Figura 92.5).

- Execução: instalação do reference frame no osso ilíaco (com pinos de Schanz) ou nos processos espinhosos (com garras), fusão de imagens intraoperatórias do arco em C ou O-arm, posicionamento do braço robótico no nível desejado e realização do orifício piloto, macheamento e inserção do parafuso sob navegação (Figura 92.6).

Erros Técnicos, Limitações e Desfechos Clínicos A acurácia dos parafusos pediculares robóticos atinge 98,1%, superior aos 90,3% da fluoroscopia. Contudo, limitações persistem: o erro de registro responde por cerca de 60% das falhas, decorrente de movimentação intervertebral, má qualidade de imagem, obesidade ou osteoporose. O desvio do instrumento (skiving) ocorre por irregularidades superficiais ou inclinação facetares. Embora reduza a fadiga médica e desfechos como infecção, sangramento e tempo de internação, o alto custo de aquisição constitui a principal barreira de implementação.

## Aplicação clínica

A navegação e a robótica aplicam-se a procedimentos de alta complexidade, tais como artrodeses minimamente invasivas, correções de deformidades por osteotomias, cirurgias oncológicas, reoperações, fraturas, espondilólise e espondilolistese. A tecnologia auxilia na inserção de parafusos pediculares (incluindo S2-ilíacos), posicionamento de espaçadores intersomáticos, biópsias, vertebroplastias e cirurgias endoscópicas transforaminais, além de otimizar a avaliação da descompressão neural.

Na tomada de decisão, o cirurgião deve avaliar cuidadosamente o perfil anatômico e metabólico do paciente. Situações de cautela surgem em indivíduos obesos ou com osteoporose severa, nos quais a densidade óssea reduzida ou a anatomia superficial podem induzir limitação física ao braço robótico, desvios de perfuração (skiving) por facetas inclinadas e erros de registro. A presença de implantes prévios gera artefatos de imagem que comprometem a precisão. Além disso, atenta-se para o risco de violação da faceta articular superior. A implementação bem-sucedida exige superar a curva de aprendizado inicial, contar com equipe de apoio qualificada e ponderar a relação custo-efetividade frente às barreiras financeiras institucionais.

## Mensagem central

A integração da navegação e dos sistemas robóticos na cirurgia da coluna vertebral eleva de forma comprovada a acurácia no posicionamento de implantes e reduz a exposição à radiação e a morbidade operatória. No entanto, o sucesso clínico depende do reconhecimento preciso de suas limitações técnicas, como erros de registro e desvios de perfuração, exigindo planejamento rigoroso e seleção criteriosa dos pacientes.

## Por que este capítulo importa

Este capítulo é indispensável para o cirurgião moderno por detalhar a transição da cirurgia guiada por marcos anatômicos para plataformas tecnológicas de alta precisão. Ao explicitar o fluxo de trabalho dos sistemas robóticos e desmistificar suas falhas mais frequentes — como os erros de registro e o fenômeno de skiving —, o texto capacita o profissional a tomar decisões mais seguras, otimizar a ergonomia intraoperatória, mitigar a radiação e prevenir complicações graves no posicionamento instrumental.

## Palavras-chave e descritores

- Descritores DeCS (Português): Procedimentos Cirúrgicos Robóticos; Cirurgia Assistida por Computador; Parafusos Pediculares; Coluna Vertebral; Fluoroscopia.

- Descritores MeSH (Inglês): Robotic Surgical Procedures; Surgery, Computer-Assisted; Pedicle Screws; Spine; Fluoroscopy.

- Palavras-chave livres: Navegação Cirúrgica Espinhal; Erro de Registro; Skiving.

## Três cards de destaque

Card 1 — Conceito essencial

- Título: Fundamentos da Navegação Tridimensional

- Texto: A navegação cirúrgica é um sistema de orientação tridimensional que utiliza dados de tomografia ou ressonância magnética para mapear, em tempo real, as estruturas anatômicas. Classificada em modalidades de monitoramento óptico, magnético ou com imagem intraoperatória contínua, ela amplia a acurácia instrumental para 95%, reduzindo significativamente a dependência e os riscos da fluoroscopia convencional.

Card 2 — Decisão clínica

- Título: Indicação e Planejamento Robótico

- Texto: A adoção da robótica requer planejamento pré-operatório baseado em reconstruções tridimensionais para definir a trajetória, a angulação e o diâmetro dos parafusos pediculares. É indicada em artrodeses minimamente invasivas, deformidades complexas e oncologia, reduzindo a fadiga cirúrgica e a demanda mental da equipe, desde que respeitados os limites anatômicos e a densidade óssea do paciente.

Card 3 — Pérola ou alerta

- Título: Prevenção de Erros Operacionais

- Texto: O erro de registro é a falha mais frequente em sistemas robóticos (~60%), decorrente do deslocamento da referência, obesidade ou má qualidade de imagem. Outra complicação crítica é o desvio da broca (skiving) ao perfurar superfícies ósseas irregulares ou facetas inclinadas. A estabilização rígida do reference frame e o rigor técnico são essenciais para evitar desvios.

## Referências bibliográficas

- Benzel EC. Spine Surgery: Techniques, Complication Avoidance, and Management. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier; 2012.

- Clements DH, Betz RR, Balsara RK, Steel HH. Intraoperative use of the image intensifier for spinal surgery. Clin Orthop Relat Res. 1984;(189):174-8.

- Wang JC, Mummaneni PV. History of image guidance and navigation in spine surgery. In: Spine Surgery and Navigation. Springer; 2015. p. 3-9.

- Kaplan DJ, Patel JN, Liporace FA, Yoon RS. Intraoperative radiation safety in orthopaedics: A review of the ALARA (As low as reasonably achievable) principle. Patient Saf Surg. 2016;10:27.

- Yu E, Khan SN: Does less invasive spine surgery result in increased radiation exposure? A systematic review. Clin Orthop Relat Res. 14:472(6):1738-48.

- Heydar AM, Tanaka M, Prabhu SP, Komatsubara T, Arataki S, Yashiro S, et al. The Impact of Navigation in Lumbar Spine Surgery: A Study of Historical Aspects, Current Techniques and Future Directions. J Clin Med. 2024;13(16):4663. doi: 10.3390/jcm13164663. PMID: 39200805; PMCID: PMC11354833.

- Mao JZ, Agyei JO, Khan A, Hess RM, Jowdy PK, Mullin JP, et al. Technologic Evolution of Navigation and Robotics in Spine Surgery: A Historical Perspective. World Neurosurg. 2021;145:159-67. doi: 10.1016/j.wneu.2020.08.224.

- Summerlin D, Willis J, Boggs R, Johnson LM, Porter KK. Radiation Dose Reduction Opportunities in Vascular Imaging. Tomography. 2022;8(5):2618-38. doi: 10.3390/tomography8050219.

- Helm PA, Teichman R, Hartmann SL, Simon D. Spinal Navigation and Imaging: History, Trends, and Future. IEEE Trans. Med. Imaging. 2015;34(8):1738-46. doi: 10.1109/TMI.2015.2391200.

- Nottmeier EW, Crosby TL. Timing of Paired Points and Surface Matching Registration in Three-Dimensional (3D) Image-Guided Spinal Surgery. Clin Spine Surg. 2007;20(4):268-70. doi: 10.1097/01.bsd.0000211282.06519.ab.

- Fu TS, Chen LH, Wong CB, Lai PL, Tsai TT, Niu CC et al. Computer-Assisted Fluoroscopic Navigation of Pedicle Screw Insertion: An in Vivo Feasibility Study. Acta Orthop Scand. 2004;75(6):730-5. doi: 10.1080/00016470410004102.

- Waschke A, Walter J, Duenisch P, Reichart R, Kalff R, Ewald C. CT-Navigation versus Fluoroscopy-Guided Placement of Pedicle Screws at the Thoracolumbar Spine: Single Center Experience of 4500 Screws. Eur Spine J. 2013;22(3):654-60. doi: 10.1007/s00586012-2509-3.

- Acosta FL, Thompson TL, Campbell S, Weinstein PR, Ames CP. Use of Intraoperative Isocentric C-Arm 3D Fluoroscopy for Sextant Percutaneous Pedicle Screw Placement: Case Report and Review of the Literature. Spine J. 2005;5(3):339-43. doi: 10.1016/j.spinee.2004.09.012.

- Bertelsen A, Melo J, Sánchez E, Borro D. A Review of Surgical Robots for Spinal Interventions. Int. J. Med. Robot. Comput Assist Surg. 2013;9(4):407-22. doi: 10.1002/rcs.1469.

- Garg S, Kleck CJ, Gum JL, Larson AN. Navigation Options for Spinal Surgeons: State of the Art 2021. Instr Course Lect. 2022;71:399-411.

- Modi HN, Suh SW, Hong JY, Yang JH. Accuracy of Thoracic Pedicle Screw Using Ideal Pedicle Entry Point in Severe Scoliosis. Clin Orthop. 2010;468(7):1830-37. doi: 10.1007/ 11999-010-1280-1.

- Beck M, Mittlmeier T, Gierer P, Harms C, Gradl G. Benefit and Accuracy of Intraoperative 3D-Imaging after Pedicle Screw Placement: A Prospective Study in Stabilizing Thoracolumbar Fractures. Eur Spine J. 2009;18(10):1469-77. doi: 10.1007/s00586-009-1050-5.

- Dea N, Fisher CG, Batke J, Strelzow J, Mendelsohn D, Paquette SJ, et al. Economic Evaluation Comparing Intraoperative Cone Beam CT-Based Navigation and Conventional Fluoroscopy for the Placement of Spinal Pedicle Screws: A Patient-Level Data Cost-Effectiveness Analysis. Spine J. 2016;16(1):23-31. doi: 10.1016/j.spinee.2015.09.062.

- Bai YS, Zhang Y, Chen ZQ, Wang CF, Zhao YC, Shi ZC, et al. Learning Curve of Computer-Assisted Navigation System in Spine Surgery. Chin Med J. 2010;123(21):2989-94. PMID: 21162943.

- Graetz G, Michaels G. Robots at work. Rev Econ Stat. 2018;100(5):753-68. https://doi.org/10.1162/rest_a_00754

- Davies B. A review of robotics in surgery. Proc Inst Mech Eng H. 2000;214(1):129-40. doi: 10.1243/0954411001535309.

- Bagga V, Bhattacharyya D. Robotics in neurosurgery. Ann R Coll Surg Engl. 2018;100(6_sup):22-26. doi: 10.1308/rcsann.supp1.19. PMID: 29717891; PMCID: PMC5956573.

- Zimmermann M, Krishnan R, Raabe A, Seifert V. Robot-assisted navigated endoscopic ventriculostomy: implementation of a new technology and first clinical results. Acta Neurochir (Wien). 2004;146(7):697-704. doi: 10.1007/s00586-004-0267-7. PMID: 15197613.

- Lonjon N, Chan-Seng E, Costalat V, Bonnafoux B, Vassal M, Boetto J. Robot-assisted spine surgery: feasibility study through a prospective case-matched analysis. Eur Spine J. 2016;25(3):947-55. doi: 10.1007/s00586-015-3758-8. PMID: 25575857.

- Wang J, Miao J, Zhan Y, Duan Y, Wang Y, Hao D, et al. Spine Surgical Robotics: Current Status and Recent Clinical Applications. Neurospine. 2023;20(4):1256-71. doi: 10.14245/ns.2346610.305. PMID: 38171293; PMCID: PMC10762389.

- Morse KW, Heath M, Avrumova F, Defrancesco C, Fabricant PD, Lebl DR, et al. Comprehensive Error Analysis for Robotic-assisted Placement of Pedicle Screws in Pediatric Spinal Deformity: The Initial Learning Curve. J Pediatr Orthop. 2021;41(7):e524-32. doi: 10.1097/BPO.0000000000001842.

- Zhang Q, Han XG, Fan MX, Zhao JW, Lang Z, Jiang JL, et al. Robotic navigation during spine surgery: an update of literature. Expert Rev Med Devices. 2023;20(6):427-32. doi: 10.1080/17434440.2023.2200932. PMID: 37027325.

- Wandvik C, Greil ME, Colby S, Gautam D, Mazur MD. Limitations of current robot-assisted pedicle screw insertion systems. Neurosurg Focus. 2024;57(6):E14. doi: 10.3171/2024.9.FOCUS24545. PMID: 39616634.

- Ghasem A, Sharma A, Greif DN, Alam M, Maaieh MA. The arrival of robotics in spine surgery: a review of the literature. Spine (Phila Pa 1976). 2018;43(23):1670-77. doi: 10.1097/BRS.0000000000002695.

- Farivar BS, Flannagan M, Leitman IM. General surgery residents' perception of robot-assisted procedures during surgical training. J Surg Educ. 2015;72(2):235-42. doi: 10.1016/j.jsurg.2014.09.008. PMID: 25451717.

- Gautam D, Vivekanandan S, Mazur MD. Robotic Spine Surgery: Systematic Review of Common Error Types and Best Practices. Oper Neurosurg. 2025;28(3):295-302. doi: 10.1227/ons.0000000000001293. PMID: 39037253.

- Galetta MS, Leider JD, Divi SN, Goyal DKC, Schroeder GD. Robotics in spinal surgery. Ann Transl Med. 2019;7(Suppl 5):5165. doi: 10.21037/atm.2019.07.93. PMID: 31624731; PMCID: PMC6778279.

- Devito DP, Kaplan L, Dietl R, Pfeiffer M, Horne D, Silberstein B, et al. Clinical acceptance and accuracy assessment of spinal implants guided with SpineAssist surgical robot: retrospective study. Spine (Phila Pa 1976). 2010;35(24):2109-15. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181d323ab.

- AOSpine. Navigation and robotics in spine surgery - global surgeon survey. AOSpine Blog. 2025. Available at: https://www.aofoundation.org/spine/about-aospine/blog/2025_02_motov_navigation-robotics-aos-survey

- Elsarrag M, Soldozy S, Patel P, Norat P, Sokolowski JD, Park MS, et al. Robotic spine surgery: a survey of 100 spine surgeons on current practice and perception. Neurosurg Rev. 2021;44(3):1705-13. doi:10.1007/s10143-020-01445-6.

- Precedence Research. Spine Surgery Robots Market (2024-2034). Published 2024. Available at: https://www.precedenceresearch.com/spine-surgery-robots-market

## Metadados para publicação

- Título SEO: Navegação e Robótica na Cirurgia da Coluna Vertebral

- Meta descrição: Guia técnico sobre navegação 3D e sistemas robóticos na cirurgia da coluna: histórico, indicações, fluxo de trabalho e prevenção de erros.

- Resumo de chamada: Análise completa do uso de navegação tridimensional e robótica na cirurgia da coluna vertebral, abordando fluxo de trabalho, ganho de acurácia, prevenção de complicações e limitações operacionais.

- Sugestão de slug: navegacao-e-robotica-cirurgia-coluna